I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

  - Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации: «Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения по водоподготовке» 6 уровень квалификации

Номер квалификации 16.00700.02

Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации)

66. Специалист по эксплуатации станций водоподготовки, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  11 апреля 2014 г. № 227н.

Вид профессиональной деятельности

Техническое обслуживание и ремонт технологического и вспомогательного оборудования станций водоподготовки

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ1 Планирование и контроль деятельности персонала по эксплуатации станции водоподготовки Необходимые знания: - Перспективы технического и технологического развития деятельности, связанной с водоподготовкой - Порядок и методы перспективного и текущего производственного планирования деятельности по водоподготовке - Современные средства вычислительной техники, коммуникации и связи - Устав предприятия водоснабжения и водоотведения Необходимые умения: - Оптимизировать режимы работы станции водоподготовки с целью доведения качества очистки воды до нормативных требований с минимальными затратами материальных средств и энергоресурсов, а также контролировать их соблюдение со стороны персонала станции - Применять современные программные средства - Высказывать мнения на базе неполной или ограниченной информации | Дихотомическая (за правильное решение задания - 1 балл), 16 баллов | Задания с выбором ответа №№: 1,3,4,5,11,13,17-21, 29,30,35-36,39,40 |
| ТФ2 Организация технического и материального обеспечения эксплуатации станции водоподготовки Необходимые знания: - Современные энергосберегающие технологии - Современные средства вычислительной техники, коммуникации и связи - Устав предприятия водоснабжения и водоотведения Необходимые умения: - Внедрять энергоэффективные технологии водоподготовки - Контролировать динамику использования материально-технических и энергетических ресурсов в процессе эксплуатации станции водоподготовки - Осуществлять проведение технических расчетов, разработку проектов и схем в соответствии с действующими стандартами и нормативными документами - Использовать современные программные средства разработки технической, технологической и иной документации | Дихотомическая (за правильное решение задания - 1 балл), 9 баллов | Задания с выбором ответа №№ 6,14-16,21,22, 25, 34,37 |
| ТФ3 Управление процессом эксплуатации станции водоподготовки Необходимые знания: - Прогрессивное технологическое и вспомогательное оборудование, средства автоматизации и механизации, обеспечивающие повышение качества очистки воды - Перспективы технического и технологического развития деятельности, связанной с водоподготовкой - Основы экономики, организации труда, производства и управления - Основы природоохранного законодательства Необходимые умения: - Проводить оперативные совещания - Руководить локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций в системах водоподготовки - Осуществлять творческий поиск решения проблем, возникающих в процессе организации эксплуатации станции водоочистки - Внедрять новые и совершенствовать действующие технологические процессы и режимы - Оценивать направления развития отечественной и зарубежной науки и техники в сфере водоснабжения - Высказывать мнения на базе неполной или ограниченной информации | Дихотомическая (за правильное решение задания - 1 балл), 11 баллов | Задания с выбором ответа №№ 2,7-10,12,23, 24,31-33,41 |
| ТФ4 Организация работы с персоналом, осуществляющим деятельность по эксплуатации станции водоподготовки Необходимые знания: - Положения по оплате труда и формы материального стимулирования - Квалификационные требования к персоналу, осуществляющему деятельность по эксплуатации водозаборных сооружений - Основы трудового законодательства - Этика делового общения - Основы конфликтологии - Отечественные и зарубежные достижения науки и техники, специальная литература в области Необходимые умения: - Оценивать потребности станции в квалифицированных рабочих и специалистах, готовить - Формировать бригады (их количественный, профессиональный и квалификационный состав - Обеспечивать правильное и эффективное применение систем заработной платы и премирования - Организовывать стажировки для вновь принятых рабочих и контролировать ее прохождение - Вести обучение и оказывать помощь сотрудникам в повышении квалификации, сертификации и аттестации своей деятельности | Дихотомическая (за правильное решение задания - 1 балл), 8 баллов | Задания с выбором ответа №№ 26-28, 37, 40, 42, 43, 44 |
|  | 44 балла |  |

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:

Количество заданий с выбором ответа: 44

Количество заданий на установление соответствия: -

количество заданий на установление последовательности: -

количество заданий с открытым ответом: -

Время выполнения теоретического этапа экзамена при 40 вопросах в тесте: 90 минут

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | Тип и количество заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Проведение расчета удельных норм расхода электроэнергии и химических реагентов | Соответствие алгоритма и состава действий на рабочем месте требованиям отраслевых документов: - «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» МДК 3-02.2001, утвержденные приказом Госстроя России от 30.12.99 г. N 168 | Задания на выполнение трудовых действий в модельных условиях или на реальном производственном объекте № 1 |
| Оповещение диспетчерской службы предприятия о возникновении аварийной ситуации на станции водоподготовки Руководство работами по ликвидации аварийных ситуаций на станции водоподготовки | Соответствие алгоритма и состава действий на рабочем месте требованиям отраслевых нормативных документов: - «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» МДК 3-02.2001, утвержденные приказом Госстроя России от 30.12.99 г. N 168 - СП 31.13330.2012 Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и - Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утв. Приказом № 168 Госстроя России от 31.12.1999 г. - ПОТ Р М-025-2002«Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства - правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда РФ №328н от 27.076.2013г - правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утв. Приказом Минтруда РФ №439 н от 07.07.2015г сооружения» | Задание на выполнение трудовых действий в модельных условиях или на реальном производственном объекте № 2 |

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

Задание 1. На каких принципах и приемах базируются порядок и методы перспективного и текущего производственного планирования деятельности предприятий водоподготовки в нашей стране? Выберите правильный ответ:

| 1 |  | регулировании производственной деятельности посредством формируемых норм и нормативов |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | на обосновании плавающих норм исходя из технико-экономических показателей работы предприятия в плановом периоде |
| 3 |  | на планировании производства на основе методов системного анализа и синтеза |
| 4 |  | на планировании производства на основе экспертных оценок |
| 5 |  | на планировании производства на основе эвристических и экономико-математических методов и моделей. |

Задание 2. В каких случаях при оценке результатов лабораторных исследований централизованных систем холодного и горячего водоснабжения питьевая вода считается соответствующей установленным гигиеническим нормативам? Выберите правильный ответ:

| 1 |  | если уровни показателей не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | если уровни показателей не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину 30%; |
| 3 |  | если средние уровни показателей проб питьевой воды, горячей воды после водоподготовки, отобранных в течение календарного года, не соответствуют нормативам качества питьевой воды на 20%. |
| 4 |  | если уровни показателей не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину 10%; |
| 5 |  | если уровни показателей не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину 5%; |

Задание 3. Какие нормативные правовые документы из перечисленных ниже формируют основу экологического регулирования, природопользования и охраны окружающей среды в РФ? Выберите все правильные ответы:

| 1 |  | Конституция Российской Федерации |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | международные договоры |
| 3 |  | федеральные законы |
| 4 |  | указы Президента Российской Федерации |
| 5 |  | постановления Правительства Российской Федерации |
| 6 |  | отраслевые нормы и правила |
| 7 |  | правила оказания коммунальных услуг |

Допуск к следующему этапу профессионального экзамена предоставляется в случае, если экзаменуемый набрал 27 баллов (69%)  и более для 40 вопросов и 30 и более баллов для выбранных 44 вопросов.

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

1.ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 3.2.2. Трудовая функция: Организация технического и материального обеспечения эксплуатации станции водоподготовки Трудовое действие (действия): Организация оперативного контроля и анализа расхода электроэнергии и химических реагентов. Типовое задание: Провести расчет удельных норм расхода электроэнергии и химических реагентов на базе текущих отчетов о работе станции в течении суток Условия выполнения задания 1. 1. Место выполнения задания ЦОК, 2. Максимальное время выполнения задания: до 60 мин. 3. Вы можете воспользоваться: 3.1. различными инструкциями, связанными с деятельностью по водоподготовке 3.2. компьютером для запуска виртуальной задачи тестирования данного процесса получения и внесения информации о расходе электроэнергии и химических реактивов, открытия нужных документов; 3.3. журналами, инструкциями необходимыми для получения нужных данных, соответствующими записями (информации) о расходах электроэнергии и химическими реактивами используемыми в принятой технологии водоподготовки. Методическими рекомендациями по определению потребности в электрической энергии на технологические нужды в сфере водоснабжения и водоотведения, Москва, 2007 год

Критерии оценки. - определение суммарного расхода электроэнергии на процесс водоочистки всего цикла в расчете на 1000 куб.м. воды. - сравнение с удельными показателями принятой на станции технологии водоподготовки по каждой позиции. - подготовка выводов о качестве водоподготовки и характеристиках процесса водоподготовки с точки зрения энергетических затрат. - соблюдение отведенного времени.

3. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии соискателя требованиям к квалификации «Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения по водоподготовке»

__________________________________________________________________

(наименование квалификации)

принимается при положительном результате сдачи теоретической и практической частей экзаменов по независимой оценке квалификации______________________________________________________

(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно)

4. Список использованной литературы

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.07.2020)

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020)

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ(ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020)

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О водоснабжении и водоотведении"

- Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О концессионных соглашениях"

- Постановление Правительства РФ от 22.05.2020 N 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

- Постановление Правительства РФ от 31.05.2019 N 691 "Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782"

- Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды"

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 (ред. от 22.05.2020) "О схемах водоснабжения и водоотведения"

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 (ред. от 22.05.2020) "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения"

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 22.05.2020) "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 (ред. от 22.05.2020)"Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 22.05.2020) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

- Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 N 6 (ред. от 31.03.2018, с изм. от 30.04.2020) "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения"

- "ГОСТ Р 58785-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Качество воды. Оценка стоимости жизненного цикла для эффективной работы систем и сооружений водоснабжения и водоотведения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2019 N 1489-ст)

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э (ред. от 29.10.2019) "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

- Алёкин О.А., Ляхин Ю.И. Химия океана. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 344 с.

- Алёкин О.А., Семёнов А.Д., Скопинцев Б.А. Руководство по химическому анализу вод суши. Л.: Гидрометеоиздат, 1973 . — 270 с.

- Антонченко В.Я. Физика воды. Киев: Наукова думка, 1986. – 128 с.

- Балабан-Ирменин Ю.В., Богловский А.В., Васина Л.Г., Рубашов А.М. Закономерности накипе- образования в водогрейном оборудовании систем теплоснабжения (обзор). «Энергосбережение и водоподготовка». 2004, No 3, с. 10–16.

- Белоусова А.П. Качество подземных вод: Современные подходы к оценке. М.: Наука, 2001. – 339 с.

- Вода: структура, состояние, сольватация. Достижения последних лет (Ю.М. Кессер, В.Е. Петренко, А.К.Ященко и др.) Отв. редактор А.М. Кутепов. Институт химии растворов АН РФ М.: Наука, 2003. – 403 с.

- Водоочистка. Средства и методы. М.: ИПК «Издательство стандартов»

- Возная Н.Ф. Химия и микробиология воды. М.: Высшая школа, 1979. – 342 с.

- Гидрохимические показатели состояния окружающей среды. Сб. Под ред. Т.В. Гусевой. М.: Издательство Социально-экологического союза «Эколайн», 2003. – 148 с.

- Государственный контроль качества воды. 2-е изд. В надзаг. ВНИИстандарт. М.: ИПК «Изд-во стандартов», 2003. – 840 с.

- Государственный контроль качества минеральной воды и напитков. М.: ИПК «Издательство стандартов», 2003. – 776 с.

- ГОСТ 30813-2002 (по ИСО 6107-1-8:1996 с уточнениями и дополнениями российских специалистов). Качество воды. Словарь.

- Директива Совета Европейского Союза 98/83/ЕС по качеству воды, предназначенной для потребления человеком от 3 ноября 1998 г., из- данная 5 декабря 1998 г. в Official Journal of the European Communities – по опубликованному переводу на русский язык О.Н. Фоминой.

- Дривер Дж. Геохимия природных вод. С англ. М.: Мир, 1985. – 440 с

- Зенин А.А., Белоусова Н.В. Гидрохимический словарь. Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 240 с. Часть текста исправила, удалила такие переносы, надо список оформить корректно!

- Зуев Е.Т., Фомин В.С. Питьевая и минеральная вода: Требования мировых и европейских стандартов. М.: Протектор, 2003. – 320 с.

- Инструкция по определению физико-химических и технологических показателей качества воды и реагентов, применяемых на водопроводах. (Составители: Б.И. Кроткова и М.М. Блувштейн). В надзаг.: Росводканалналадка Минжилкоммунхоза РСФСР. М.: Стройиздат, 1973. – 256 с.

- Инструкция по эксплуатационному анализу воды и пара на тепловых станциях. (Составители: Ю.М. Кострикин, А.А. Дзысюк, В.А. Коровин и др.). В надзаг. Минэнерго СССР (Главтехуправление). С дополнениями 1980, 1981, 1982 гг. М.: СПО Союз- техэнерго, 1979–1982. – 140 с. МЭИ, ОАО «ВТИ», ОАО «Фирма «ОГРЭС» и ОАО «Мосэнерго» готовят к изданию обновленную версию «Инструкции».

- Карюхина Т.А., Чурбанова И.Н. Контроль качества воды. М.: Стройиздат, 1977. – 135 с.

- Корж В.Д. Геохимия элементного состава гидросферы. М.: Наука, 1991. – 244 с.

- Крайнов С.Р., Швец В.М. Геохимия подземных вод хозяйственно-питьевого назначения. М.: Недра, 1987. – 238 с.

- Креч Э.И. О возможных изменениях структуры воды при внешних воздействиях и при проявлениях ее аномалий. (No 2705/79 деп.). Черкассы: Отд. НИИТЭХИМа, 1982. – 12 с.

- Креч Э.И. К проблеме использования химических, физических и биологических свойств возбужденной воды. (No 1759/78 деп.). Черкассы: Отд. НИИТЭХИМа, 1982. – 21 с.

- Лейте В. Определение органических загрязнений питьевых природных и сточных вод. С нем. Под ред. Ю.Ю. Лурье. М.: Химия, 1975. – 199 с.

- Марквард К. Коллоидный индекс как дополнительный параметр для определения содержания неионогенных веществ в воде. // «Химия и технология воды», 1982, т. 4, No 4, с. 326–328.

- Мур Дж. В., Рамамурти С. Тяжелые металлы в природных водах. М.: Мир, 1987. – 285 с.

- Муравьёв А.Г. Руководство по определению показателей качества воды полевыми методами. 2-е изд. СПб: ЗАО НПО «Крисмас+» и др. – 229 с.

- Перельман А.И. Геохимия природных вод. М.: Наука, 1982. – 152 с.

- Посохов Е.В. Общая гидрогеохимия. Л.: Недра, 1975. – 208 с.

- Практическое руководство компании НАЛКО по анализу причин повреждения котлов (Nalco Chemical Company). Авторы: Роберт Д. Порт, Харви М. Херроу. Нью-Йорк: Изд-во «McCraw-Hill», 1991. – 293 с.

- Реймерс Н.Ф. Азбука природы; Микроэнциклопедия биосферы. М.: Знание, 1980. – 208 с.

- Руководство по химическому и технологическому анализу воды. В надзаг.: ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР. М.: Стройиздат, 1973. – 272 с.

- Руководство по контролю качества питьевой воды. Изд. 2-е, т. 1, (рекомендации). Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1995. – 257 с.

- Соколов И.Ю. Таблицы и номограммы для расчета результатов химических анализов при- родных вод. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Недра, 1984. – 159 с.

- Строганов Н.С., Бузинова Н.С. Практическое руководство по гидрохимии. Изд. 2-е., перераб. и доп. М.: МГУ, 1980. – 197 с.

- Сыдыков Ж.С., Давлетгалиева К.М. Гидрохимические классификации и графики. Алма-Ата: Наука, 1974. – 140 с.

- Таубе П.Р., Баранова А.Г. Химия и гидробиология воды. М.: Высшая школа, 1983. – 280 с.

- Унифицированные методы анализа вод СССР. Вып. 1. В надзаг.: Госкомприроды СССР и Госкомитет по науке и технике СМ СССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1978. – 145 с.

- Унифицированные методы анализа вод. Изд. 2-е, испр. Под общ. ред. Ю.Ю. Лурье. М.: Химия, 1973. – 376 с.

- Учебное пособие. М.Е.Литвак «Психологическое Айкидо», М.: Феникс, 2020. – 218 с.

- Учебное пособие. С.М.Емельянов, Практикум по конфликтологии для ВУЗов,М.: Из-во Юрайт, 4-е издание, 2020, 322 с.

- Управление конфликтами, В.Пономаренко, Практическая конфликтология: от конфронтации к сотрудничеству, Изд.дом АСТ, 2020, 319 с.

- Марк Гоулстон, «Как разговаривать с мудаками», Published by AMACOM, New York, 2016, 218 с.

Для проведения теоретического этапа экзамена используются следующие типы тестовых заданий: с выбором ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности. Типы заданий теоретического этапа экзамена выбираются разработчиками оценочных средств в зависимости от особенностей оцениваемой квалификации