# I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

# 1.1. Область применения

# Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации:

# Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами # (7-й уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

| # Номер квалификации: | # 16.01800.27 |
| --- | --- |
|  | (номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации) |

# Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

# Специалист по управлению многоквартирными домами # (приказ Минтруда России от 21 апреля 2025 г. № 269н)

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

# Вид профессиональной деятельности:

# Управление многоквартирными домами

(по реестру профессиональных стандартов)

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трудовая функция Е/01.6 Организация санитарного содержания МКД и мероприятий по благоустройству придомовой территории | Дихотомическая (за правильное решение задания - 1 балл) |  |
| Необходимые умения Проводить подготовку договоров с операторами коммунальных услуг, а также со специализированными организациями по дератизации, дезинсекции |  | Задания с выбором ответа №№ 4, 5, 176, 177, 178, 179 |
| Необходимые умения Планировать материально-техническое обеспечение выполнения плановых заданий |  | Задания с выбором ответа №№ 14, 19, 23, 66, 68, 93, 94, 95, 99 |
| Необходимые умения Организовывать проведение плановых и внеплановых осмотров общего имущества в МКД |  | Задания с выбором ответа №№ 1, 2, 3, 102, 103 |
| Необходимые умения Оценивать квалификационный уровень персонала подрядной организации, осуществляющей работы по содержанию и ремонту общего имущества в МКД |  | Задания с выбором ответа №№ 231, 232 |
| Необходимые умения Конкретизировать цели и задачи подрядной организации, выполняющей работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в МКД |  | Задания с выбором ответа №№ 226, 227, 234, 235, 237, 238 |
| Необходимые умения Использовать наиболее эффективные способы выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту МКД |  | Задания с выбором ответа №№ 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 46, 47, 48, 77, 78, 79, 96, 97, 98, 107, 108, 109, 167, 184, 280 |
| Необходимые знания Состав, порядок, способы, сроки и периодичность размещения информации в ГИС ЖКХ |  | Задания с выбором ответа №№ 29, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 44, 82, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 136, 137, 138, 139, 140, 157, 158, 159, 160, 161 |
| Необходимые знания Нормативно-технические документы по осуществлению деятельности по эксплуатации МКД |  | Задания с выбором ответа №№ 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72 |
| Необходимые знания Санитарные нормы и правила проведения работ по санитарному содержанию помещений общего имущества, инженерных систем сбора твердых коммунальных отходов |  | Задания с выбором ответа №№ 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 141, 142, 143, 144 |
| Необходимые знания Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие деятельность по управлению МКД |  | Задания с выбором ответа №№ 233, 236, 240, 241, 242, 243, 245, |
| Необходимые знания Технологии благоустройства и озеленения территорий |  | Задания с выбором ответа №№ 38, 39, 40, 42, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 104, 105, 106, 110, 112 |
| Трудовая функция Е/02.6 Организация надлежащего содержания и ремонта инженерных систем МКД | Дихотомическая (за правильное решение задания - 1 балл) |  |
| Необходимые умения Определять способы устранения неисправностей и дефектов инженерных систем на основе современных строительных технологий и материалов |  | Задания с выбором ответа №№ 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 100 |
| Необходимые умения Управлять взаимодействием с подрядными организациями для надлежащего исполнения обязательств по договорам |  | Задания с выбором ответа №№ 6, 7, 8, 9, 180, 181 |
| Необходимые знания Жилищное законодательство Российской Федерации в области управления, содержания и ремонта МКД |  | Задания с выбором ответа № 209 |
| Необходимые знания Технологии обработки информации с использованием вычислительной техники, современных средств коммуникаций и связи |  | Задания с выбором ответа № 41 |
| Необходимые знания Правила и нормы технической эксплуатации МКД |  | Задания с выбором ответа №№ 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 |
| Необходимые знания Номенклатура и свойства материалов, применяемых в строительных конструкциях |  | Задания с выбором ответа №№ 217, 218,219,220 |
| Необходимые знания Порядок разработки и сопровождения производственно-технической документации |  | Задания с выбором ответа №№ 210, 221, 222 |
| Необходимые знания Основы гидравлики и вентиляции |  | Задания с выбором ответа №№ 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 |
| Трудовая функция Е/03.6 Организация надлежащего содержания и ремонта конструктивных элементов МКД | Дихотомическая (за правильное решение задания - 1 балл) |  |
| Необходимые умения Анализировать результаты выполненных работ на соответствие исполнительной и технической документации |  | Задания с выбором ответа №№ 257, 258, 259 |
| Необходимые знания Строительные нормы и правила, своды правил |  | Задания с выбором ответа №№ 277, 278, 287, 288, 289, 290, 292 |
| Необходимые знания Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по организации капитального ремонта общего имущества в МКД |  | Задания с выбором ответа №№ 261, 262, 264, 291,297 |
| Необходимые знания Основы строительной физики и механики грунтов |  | Задания с выбором ответа №№ 215, 216 |
| Необходимые знания Требования охраны труда |  | Задания с выбором ответа № 59 |
| Трудовая функция G/02.7 Планирование деятельности по управлению МКД | Дихотомическая (за правильное решение задания - 1 балл) |  |
| Необходимые умения Применять нормативные правовые акты в области финансирования работ по содержанию и текущему ремонту, капитальному ремонту общего имущества в МКД |  | Задания с выбором ответа №№ 239, 244, 263, 265, 279 |
| Необходимые умения Формировать систему показателей для оценки эффективности применения новых технологий |  | Задания с выбором ответа № 223 |
| Необходимые умения Составлять перечень мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности, энергосбережения и ресурсосбережения в отношении МКД |  | Задания с выбором ответа №№ 293, 294, 295, 296, 213 |
| Необходимые умения Анализировать деятельность персонала организации, принимать решения по оптимизации деятельности структурных подразделений в соответствии с их задачами и функциями |  | Задания с выбором ответа №№ 260, 266 |
| Необходимые знания Нормативные правовые акты в области градостроительства и благоустройства |  | Задания с выбором ответа №№ 249, 250, 252, 254, 255, 256 |
| Необходимые знания Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по управлению МКД |  | Задания с выбором ответа №№ 151, 152, 153, 154, 155, 156, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170 |
| Необходимые знания Технологии энергоэффективности, энергосбережения и ресурсосбережения для МКД |  | Задания с выбором ответа №№ 281, 282, 283, 284, 285, 286 |
| Необходимые знания Правила и методы текущего и перспективного планирования производственно-хозяйственной деятельности организации |  | Задания с выбором ответа №№ 101, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 214 |
| Необходимые знания Основы гражданско-правовых отношений в сфере управления МКД |  | Задания с выбором ответа № 225 |
| Необходимые знания Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по начислениям за жилищно-коммунальные услуги |  | Задания с выбором ответа №№ 171, 172, 173, 174, 175, 182, 183, 205, 207, 208, 224 |
| Трудовая функция G/03.7 Управление процессами реализации планов по управлению МКД | Дихотомическая (за правильное решение задания - 1 балл) |  |
| Необходимые умения Обеспечивать исполнение нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по управлению МКД |  | Задания с выбором ответа №№ 10, 11, 12, 13, 298, 299 |
| Необходимые умения Распределять обязательства управляющей организации по структурным подразделениям организации для обеспечения исполнения нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по управлению МКД |  | Задания с выбором ответа №№ 73, 74, 75, 76, 211, 212, 228, 229, 230 |
| Необходимые умения Организовывать и анализировать деятельность персонала организации, принимать решения по оптимизации деятельности структурных подразделений в соответствии с их задачами и функциями |  | Задания с выбором ответа №№ 80, 81, 83, 84, 85, 202, 203, 204, 206 |
| Необходимые умения Применять документационное обеспечение управления |  | Задания с выбором ответа №№ 246, 247, 248 |
| Необходимые знания Требования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по управлению МКД |  | Задания с выбором ответа №№ 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 111, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 300 |
| Необходимые знания Методы оценки и анализа деятельности структурного подразделения |  | Задания с выбором ответа №№ 251, 253 |

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа:

количество заданий с открытым ответом: 300

количество заданий на установление соответствия: нет

количество заданий на установление последовательности: нет

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трудовая функция: Е/02.6 Организация надлежащего содержания и ремонта инженерных систем МКД Трудовые действия: Плановый и внеплановый осмотр общего имущества в МКД Необходимые умения: Организовывать проведение плановых и внеплановых осмотров общего имущества в МКД | Соответствие выполнения задания требованиям постановления Правительства Москвы от 03 декабря 2024 г. № 2753-ПП «Об утверждении Порядка проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием МКД в городе Москве» | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 1 |
| Трудовая функция: Е/02.6 Организация надлежащего содержания и ремонта инженерных систем МКД Трудовые действия: Плановый и внеплановый осмотр общего имущества в МКД Необходимые умения: Организовывать проведение плановых и внеплановых осмотров общего имущества в МКД | Соответствие выполнения задания требованиям постановления Правительства Москвы от 03 декабря 2024 г. № 2753-ПП «Об утверждении Порядка проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием МКД в городе Москве» | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 2 |
| Трудовая функция: Е/02.6 Организация надлежащего содержания и ремонта инженерных систем МКД Трудовые действия: Плановый и внеплановый осмотр общего имущества в МКД Необходимые умения: Организовывать проведение плановых и внеплановых осмотров общего имущества в МКД | Соответствие выполнения задания требованиям постановления Правительства Москвы от 03 декабря 2024 г. № 2753-ПП «Об утверждении Порядка проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием МКД в городе Москве» | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 3 |
| Трудовая функция: Е/03.6 Организация надлежащего содержания и ремонта конструктивных элементов МКД Трудовое действие: Организационное обеспечение проверки надлежащего выполнения мероприятий по содержанию и текущему ремонту МКД Необходимое умение: Осуществлять контроль качества выполнения работ | Соответствие выполнения задания требованиям постановления Правительства РФ от 28.01.2006. № 47 «Об утверждении Положения «О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 4 |
| Трудовая функция: G/03.7 Управление процессами реализации планов по управлению МКД Трудовое действие: Ознакомление персонала с требованиями охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Необходимое умение: Обеспечивать исполнение нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по управлению МКД Необходимые знания Правила пожарной безопасности | Соответствие выполнения задания требованиям федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 5 |
| Статьи 44, Статьи 46 Жилищного кодекса РФ Трудовая функция: Е/01.6 Организация санитарного содержания МКД и мероприятий по благоустройству придомовой территории Трудовое действие: Подготовка предложений для собственников по планам содержания и текущего ремонта элементов благоустройства и территории Необходимое умение: Выбирать наиболее эффективные способы выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД Необходимые знания Технологии благоустройства и озеленения территорий | Соответствие выполнения задания требованиям пункта 2 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в МКД…», Раздела III Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД и порядке их оказания и выполнения» | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 6 |
| Трудовая функция: Е/01.6 Организация санитарного содержания МКД и мероприятий по благоустройству придомовой территории Трудовое действие: Проверка выполнения мероприятий по санитарному содержанию, летней и зимней уборке территории, озеленению Необходимое умение: Выбирать наиболее эффективные способы выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД | Соответствие выполнения задания требованиям пункта 2 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в МКД…», Раздела III Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД и порядке их оказания и выполнения» | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 7 |
| Трудовая функция: G/03.7 Управление процессами реализации планов по управлению МКД Трудовое действие: Организация обратной связи с потребителями жилищно-коммунальных услуг Необходимое умение: Обеспечивать исполнение нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по управлению МКД | Соответствие выполнения задания требованиям Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в МКД…», постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению МКД», часть IV. «Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания» | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 8 |

# 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

1. Помещение, оборудованное местами для подготовки к теоретическому этапу профессионального экзамена (рабочий стол, стул). Выполнение общих, технологических, санитарно-гигиенических требований, по пожарной безопасности, по охране труда (ГОСТ, СанПиН, СНиП, НПБ, ППБ, ГН, ПОТ РМ, ПОТ РО и пр.). 2. Канцелярские принадлежности - бумага формата А4, ручка, карандаш, ластик).

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена:

- персональный компьютер с предустановленной программой для проведения профессионального экзамена в дистанционном формате: Рекомендуемые характеристики системного блока персонального компьютера: Модель процессора: AMD или Intel Atom; Частота процессора: 1800 МГц; Семейство видеокарты: Intel HD Graphics; Объём видеопамяти: Выделяется из оперативной памяти; Оперативная память: 4096 Мб; Объем жёсткого диска: 160 Гб. Рекомендуемые характеристики монитора: ЖК; диагональ: от 18,5 дюймов. Требования к операционной системе: Microsoft Windows 7, Windows 8 или Windows 10. Требования к программному обеспечению: MS Office 2010 или Office 2013; Adobe Acrobat; браузер Google Chrome, Opera - нормативно-правовые акты, указанные в п. 14 настоящего Оценочного средства, в свободном доступе на отдельном столе в помещении проведения экзамена или в электронном виде.

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы)

# 1.5. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

Общее число экспертов не менее 3-х человек, соответствующих следующим требованиям:

1. Высшее образование не ниже уровня магистратуры. 2. Опыт работы не менее пяти лет в области жилищно-коммунального хозяйства, строительства, в том числе не менее двух лет на руководящих должностях в сфере ЖКХ. 3. Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение: а) знаний: - НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; - нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию; - методы оценки квалификации, определенные утвержденным СПК ЖКХ оценочным средством (оценочными средствами); - требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки; - порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); б) умений: - применять оценочные средства; - анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов; - проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена; - проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; - принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах; - формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена; - использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; 4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям ‒ не менее 3-х человек 5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

(требования к квалификации и опыту работы, особые требования к членам экспертной комиссии)

# 1.6. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости): Проведение обязательного инструктажа на рабочем месте.

# (проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

1. Выполнение каких основных трудовых функций в соответствии с Профессиональным стандартом входит в обязанности главного инженера? Выберите все правильные ответы 1. Осуществление расчетов с поставщиками жилищно-коммунальных услуг 2. Организация санитарного содержания МКД и мероприятий по благоустройству придомовой территории 3. Организация надлежащего содержания и ремонта инженерных систем МКД 4. Организация надлежащего содержания и ремонта конструктивных элементов МКД 5. Сбор, систематизация и хранение технической и иной документации, связанной с управлением МКД 6. Раскрытие информации о деятельности организации по управлению МКД в соответствии со стандартом раскрытия информации

2. В каких случаях согласно Правилам организации теплоснабжения договор теплоснабжения может быть изменен по результатам проведения мероприятий по наладке? Выберите все правильные ответы 1. При выявлении самовольного подключения к системе теплоснабжения 2. При изменении величины тепловых нагрузок теплопотребляющих установок 3. При смене собственника помещений в МКД 4. При изменении значений параметров качества теплоснабжения 5. При изменении режима потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя 6. При проведении капитального ремонта общего имущества МКД

# РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (г. Москва)

3. При организации аварийно-эксплуатационного обслуживания МКД Вы как главный инженер должны обеспечить выполнение срочных работ в установленные нормативные сроки. Какие из перечисленных аварийных работ согласно постановлению Правительства Москвы №465 подлежат выполнению в течение одной смены? Выберите все правильные ответы 1. Замена прокладок, набивка сальников у водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки 2. Устранение неисправности наружного водостока в системах организованного водоотвода 3. Наладка и регулировка систем отопления с ликвидацией непрогревов, завоздушивания 4. Полная замена электропроводки в местах общего пользования 5. Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли 6. Восстановление функционирования автоматики противопожарной защиты и сигнализации

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях:

Трудовая функция:

Е/02.6 Организация надлежащего содержания и ремонта инженерных систем МКД

Трудовые действия:

Плановый и внеплановый осмотр общего имущества в МКД

Необходимые умения:

Организовывать проведение плановых и внеплановых осмотров общего имущества в МКД

Типовое задание

В управление вашей организации в г. Москве принят технически сложный многоквартирный дом повышенного уровня ответственности. Вам необходимо разработать подробный Регламент организации и проведения эксплуатационного контроля за его техническим состоянием.

Для подготовки аргументированного ответа Вам следует придерживаться предложенного ниже Примерного плана подготовки ответа.

Примерный план подготовки ответа:

- Организационные мероприятия по созданию системы контроля.

- Классификация и характеристика видов осмотров.

- Состав проверяемых элементов и параметров.

- Алгоритм действий по результатам осмотров.

- Система документооборота и отчетности.

Условия выполнения задания:

| Место выполнения задания: | экзаменационная площадка ЦОК |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное время выполнения: | 30 минут |  |  |

Критерии оценки:

- Соискатель должен раскрыть свои навыки мышления, анализа и аргументации по отношению к основному вопросу, путем поэтапного выполнения Примерного плана подготовки ответа.

- Задание считается выполненным, если соискатель правильно раскроет заданную тему и опишет её.

- Соблюдение времени выполнения задания.

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям  постановления Правительства Москвы от 03.12.2024 г. № 2753-ПП «Об утверждении Порядка проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием МКД в городе Москве» в части соответствия трудовой функции Е/02.6 Организация надлежащего содержания и ремонта инженерных систем МКД

принимается при выполнении действия в соответствии с критерием оценки и соблюдении отведенного времени.

# 3. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации

# Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами # (7-й уровень квалификации).

(наименование квалификации)

принимается при получении соискателем по совокупности положительных результатов теоретического и практического этапов экзамена

(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно)

4.  Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

- Федеральный закон от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

- Постановление Правительства РФ от 28.01.2006. № 47 «Об утверждении Положения «О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

- Постановление Правительства РФ от 6.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

- Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

- Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг».

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

- Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

- Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»

- Постановление Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению МКД».

- Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями…».

- Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25 августа 2008 г. № 641».

- Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

- Постановление Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

- Постановления Правительства РФ от 29.10.2020 № 1751 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»

- Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

- Постановление Минтруда от 24.06.1996 № 38 «Об утверждении Норм обслуживания для рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию домовладений».

- Приказ Госстроя РФ от 22.08.2000 № 191 «Об утверждении рекомендаций по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда».

- Приказ Минстроя РФ от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

- Приказ Минтруда от 09.12.1999 № 139 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда».

- Приказ Минтруда от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов».

- Приказ Минтруда от 31.07.2019 № 538н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению многоквартирными домами».

- Свод правил информационное моделирование в строительстве требования к формированию информационных моделей объектов капитального строительства для эксплуатации МКД, СП 480.1325800.2020

- ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга  технического состояния

- Письмо Минприроды от 11.10.2019 № 08-25-53/24802 «О направлении разъяснений по вопросу регулирования деятельности в области обращения с ТКО».

- Письмо Минтруда от 10.03.2019 № 8125-ОО/06 «О принятии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (г. МОСКВА)

- Закон города Москвы от 28.06.1995 «Устав города Москвы».

- Закона г. Москвы от 22.12.2004 № 90 «О квотировании рабочих мест»

- Закон города Москвы от 19.12.2007 № 49 «Об основах управления собственностью города Москвы».

- Закон города Москвы от 25.06.2008 № 26 «О государственном имуществе города Москвы».

- Закон города Москвы от 27.01.2010 № 2 «Основы жилищной политики города Москвы».

- Постановление Правительства Москвы от 4.06.1996 № 465 «О нормативах Москвы по эксплуатации жилищного фонда (с изменениями на 11.04.2014).

- Постановление Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018 (ред. от 23.08.2011) «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве» (с изменениями на 17.03.2025).

- Постановление Правительства Москвы от 24.09.2012 № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту МКД».

- Постановление Правительства города Москвы от 27.10.2015 № 692-ПП «О переводе (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения, признании нежилых помещений жилыми помещениями, пригодными для проживания».

- Постановление Правительства Москвы от 21.12.2018 года № 1667-ПП «Об утверждении Порядка определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) выполнению работ» (с изменениями на 6.05.2025).

- Регламент аварийно-технического обслуживания систем инженерного оборудования жилых и общественных зданий в г. Москве (утвержден первым заместителем мэра Москвы в Правительстве Москвы 8.01.2004 (с изменениями на 30.06.2010).